- 连接好线缆，通电；

- 按“ENT”键+“向上”键；

- 按“M”键+“向上”键；仪表显示“LC.CAL”；

- 按“ENT”键，仪表显示五位数，利用向上键和向右键改变数值，向上键改变闪烁位的值，向右键改变闪烁位，把值改成“3.0000”；

- 按“ENT”键，仪表显示“SCALE”；

- 按“ENT”键，仪表显示五位数，利用向上键和向右键改变数值，向上键改变闪烁位的值，向右键改变闪烁位，把值改成传感器的额定量程。（你使用的传感器量程是10t，如果你用kg做单位，那就把数值改成“10000”，如果你用t做单位且仪表上显示有小数点，那就改成对应的值，比如一位小数就改成“10.0”，两位小数就改成“10.00”）；

- 按“ENT”键，仪表显示“RT.CAL”；

- 按“M”键多次，一直到仪表显示“—END—”。